| 0 |  | 34578 | NUL | unerwünscht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☺ | 178 | SOH / Gesicht, nicht ausgefüllt | unerwünscht |
| 2 | ☻ | 1278 | STX / Gesicht, ausgefüllt | unerwünscht |
| 3 | ♥ | 1478 | ETX / Herz, ausgefüllt | unerwünscht |
| 4 | ♦ | 14578 | EOT / Karo, ausgefüllt | unerwünscht |
| 5 | ♣ | 1578 | ENQ / Pik, nicht ausgefüllt | unerwünscht |
| 6 | ♠ | 12478 | ACK / Pik, ausgefüllt | unerwünscht |
| 7 | • | 124578 | BEL / Mittelpunkt, ausgefüllt | unerwünscht |
| 8 | ◘ | 12578 | BS / Gelochtes Rechteck, ausgefüllt | unerwünscht |
| 9 | ○ | 2478 | HT / Kreis, nicht ausgefüllt | unerwünscht |
| 10 | ◙ | 24578 | LF / Rechteck mit ausgefülltem Kreis | unerwünscht |
| 11 | ♂ | 1378 | VT / Biol. "männlich" | unerwünscht |
| 12 | ♀ | 12378 | FF / Biol. "weiblich" | unerwünscht |
| 13 | ♪ | 13478 | CR / Sechzehntelnote | unerwünscht |
| 14 | ♫ | 134578 | SO / Zwei Sechzehntelnoten | unerwünscht |
| 15 | ☼ | 13578 | SI / Achtzackiger Stern | unerwünscht |
| 16 | ► | 123478 | DLE / Dreieck nach rechts, gefüllt | unerwünscht |
| 17 | ◄ | 1234578 | DC1 / Dreieck nach links, gefüllt | unerwünscht |
| 18 | ↕ | 123578 | DC2 / Doppelpfeil, vertikal | unerwünscht |
| 19 | ‼ | 23478 | DC3 / Zwei Ausrufungszeichen | unerwünscht |
| 20 | ¶ | 234578 | DC4 / Gespiegeltes P mit Doppelstrich | ? |
| 21 | § | 13678 | NAK / Paragraphenzeichen | ok |
| 22 | ▬ | 123678 | SYN / Dicker Strich, unten | unerwünscht |
| 23 | ↨ | 245678 | ETB / Doppelpfeil vertikal, unterstr. | unerwünscht |
| 24 | ↑ | 134678 | CAN / Pfeil nach oben | unerwünscht |
| 25 | ↓ | 1345678 | EM / Pfeil nach unten | unerwünscht |
| 26 | → | 135678 | SUB / Pfeil nach rechts | unerwünscht |
| 27 | ← | 1235678 | ESC / Pfeil nach links | unerwünscht |
| 28 | ∟ | 3478 | IS4 / Winkel, Ecke rechts oben | unerwünscht |
| 29 | ↔ | 2345678 | IS3 / Doppelpfeil, horizontal | unerwünscht |
| 30 | ▲ | 234678 | IS2 / Dreieck nach oben, gefüllt | unerwünscht |
| 31 | ▼ | 45678 | IS1 / Dreieck nach unten, gefüllt | unerwünscht |
| 32 |  |  | Leerzeichen | ok |
| 33 | ! | 5 | Ausrufungszeichen | ok |
| 34 | " | 4 | Anführungszeichen | ok |
| 35 | # | 3456 | Nummernzeichen | ok |
| 36 | $ | 46 | Dollar-Zeichen | ok |
| 37 | % | 123456 | Prozentzeichen | ok |
| 38 | & | 12346 | Kaufmännisches "und" | ok |
| 39 | ' | 6 | Apostroph (Auslassungszeichen) | ok |
| 40 | ( | 236 | Runde Klammer links | ok |
| 41 | ) | 356 | Runde Klammer rechts | ok |
| 42 | * | 35 | Stern | ok |
| 43 | + | 235 | Pluszeichen | ok |
| 44 | , | 2 | Komma (Beistrich) | ok |
| 45 | - | 36 | Mittestrich (Trennungsstrich, Minuszeichen) | ok |
| 46 | . | 3 | Punkt | ok |
| 47 | / | 256 | Schrägstrich | ok |
| 48 | 0 | 346 | Ziffer Null | ok |
| 49 | 1 | 16 | Ziffer Eins | ok |
| 50 | 2 | 126 | Ziffer Zwei | ok |
| 51 | 3 | 146 | Ziffer Drei | ok |
| 52 | 4 | 1456 | Ziffer Vier | ok |
| 53 | 5 | 156 | Ziffer Fünf | ok |
| 54 | 6 | 1246 | Ziffer Sechs | ok |
| 55 | 7 | 12456 | Ziffer Sieben | ok |
| 56 | 8 | 1256 | Ziffer Acht | ok |
| 57 | 9 | 246 | Ziffer Neun | ok |
| 58 | : | 25 | Doppelpunkt | ok |
| 59 | ; | 23 | Semikolon (Strichpunkt) | ok |
| 60 | < | 56 | Kleiner als-Zeichen | ok |
| 61 | = | 2356 | Gleichheitszeichen | ok |
| 62 | > | 45 | Größer als-Zeichen | ok |
| 63 | ? | 26 | Fragezeichen | ok |
| 64 | @ | 3457 | Kaufmännisches "a" / Klammeraffe / at sign | ok |
| 65 | A | 17 | Großbuchstabe A | ok |
| 66 | B | 127 | Großbuchstabe B | ok |
| 67 | C | 147 | Großbuchstabe C | ok |
| 68 | D | 1457 | Großbuchstabe D | ok |
| 69 | E | 157 | Großbuchstabe E | ok |
| 70 | F | 1247 | Großbuchstabe F | ok |
| 71 | G | 12457 | Großbuchstabe G | ok |
| 72 | H | 1257 | Großbuchstabe H | ok |
| 73 | I | 247 | Großbuchstabe I | ok |
| 74 | J | 2457 | Großbuchstabe J | ok |
| 75 | K | 137 | Großbuchstabe K | ok |
| 76 | L | 1237 | Großbuchstabe L | ok |
| 77 | M | 1347 | Großbuchstabe M | ok |
| 78 | N | 13457 | Großbuchstabe N | ok |
| 79 | O | 1357 | Großbuchstabe O | ok |
| 80 | P | 12347 | Großbuchstabe P | ok |
| 81 | Q | 123457 | Großbuchstabe Q | ok |
| 82 | R | 12357 | Großbuchstabe R | ok |
| 83 | S | 2347 | Großbuchstabe S | ok |
| 84 | T | 23457 | Großbuchstabe T | ok |
| 85 | U | 1367 | Großbuchstabe U | ok |
| 86 | V | 12367 | Großbuchstabe V | ok |
| 87 | W | 24567 | Großbuchstabe W | ok |
| 88 | X | 13467 | Großbuchstabe X | ok |
| 89 | Y | 134567 | Großbuchstabe Y | ok |
| 90 | Z | 13567 | Großbuchstabe Z | ok |
| 91 | [ | 123567 | Eckige Klammer links | ok |
| 92 | \ | 347 | umgekehrter Schrägstrich | ok |
| 93 | ] | 234567 | Eckige Klammer rechts | ok |
| 94 | ^ | 23467 | Zirkumflex | ok |
| 95 | _ | 4567 | Unterstrich | ok |
| 96 | ` | 345 | Gravis | ok |
| 97 | a | 1 | Kleinbuchstabe a | ok |
| 98 | b | 12 | Kleinbuchstabe b | ok |
| 99 | c | 14 | Kleinbuchstabe c | ok |
| 100 | d | 145 | Kleinbuchstabe d | ok |
| 101 | e | 15 | Kleinbuchstabe e | ok |
| 102 | f | 124 | Kleinbuchstabe f | ok |
| 103 | g | 1245 | Kleinbuchstabe g | ok |
| 104 | h | 125 | Kleinbuchstabe h | ok |
| 105 | i | 24 | Kleinbuchstabe i | ok |
| 106 | j | 245 | Kleinbuchstabe j | ok |
| 107 | k | 13 | Kleinbuchstabe k | ok |
| 108 | l | 123 | Kleinbuchstabe l | ok |
| 109 | m | 134 | Kleinbuchstabe m | ok |
| 110 | n | 1345 | Kleinbuchstabe n | ok |
| 111 | o | 135 | Kleinbuchstabe o | ok |
| 112 | p | 1234 | Kleinbuchstabe p | ok |
| 113 | q | 12345 | Kleinbuchstabe q | ok |
| 114 | r | 1235 | Kleinbuchstabe r | ok |
| 115 | s | 234 | Kleinbuchstabe s | ok |
| 116 | t | 2345 | Kleinbuchstabe t | ok |
| 117 | u | 136 | Kleinbuchstabe u | ok |
| 118 | v | 1236 | Kleinbuchstabe v | ok |
| 119 | w | 2456 | Kleinbuchstabe w | ok |
| 120 | x | 1346 | Kleinbuchstabe x | ok |
| 121 | y | 13456 | Kleinbuchstabe y | ok |
| 122 | z | 1356 | Kleinbuchstabe z | ok |
| 123 | { | 12356 | Geschweifte Klammer links | ok |
| 124 | ¦ | 34 | Senkrechter Strich | ok |
| 125 | } | 23456 | Geschweifte Klammer rechts | ok |
| 126 | ~ | 2346 | Tilde | ok |
| 127 | ⌂ | 456 | DEL / Löschzeichen | unerwünscht |
| 128 | Ç | 123467 | C mit Cedille | ok |
| 129 | ü | 12568 | u mit Umlaut | ok |
| 130 | é | 1268 | e mit Akut | ok |
| 131 | â | 1678 | a mit Zirkumflex | ok |
| 132 | ä | 3458 | a mit Umlaut | ok |
| 133 | à | 123568 | a mit Gravis | ok |
| 134 | å | 345678 | a mit Ringel | ok |
| 135 | ç | 1234678 | c mit Cedille | ok |
| 136 | ê | 12678 | e mit Zirkumflex | ok |
| 137 | ë | 12468 | e mit Umlaut | ok |
| 138 | è | 23468 | e mit Gravis | ok |
| 139 | ï | 124568 | i mit Umlaut | ok |
| 140 | î | 14678 | i mit Zirkumflex | ok |
| 141 | ì | 348 | i mit Gravis | ok |
| 142 | Ä | 567 | A mit Umlaut | ok |
| 143 | Å | 34567 | A mit Ringel | ok |
| 144 | È | 238 | E mit Akut | ok |
| 145 | æ | 478 | ae Doppellaut | ok |
| 146 | Æ | 47 | AE Doppellaut | ok |
| 147 | ô | 145678 | o mit Zirkumflex | ok |
| 148 | ö | 2468 | o mit Umlaut | ok |
| 149 | ò | 3468 | o mit Gravis | ok |
| 150 | û | 15678 | u mit Zirkumflex | ok |
| 151 | ù | 234568 | u mit Gravis | ok |
| 152 | ÿ | 134568 | y mit Umlaut | ok |
| 153 | Ö | 358 | O mit Umlaut | ok |
| 154 | Ü | 2368 | U mit Umlaut | ok |
| 155 | ø | 24678 | o mit Querstrich, "leere Menge" | ok |
| 156 | £ | 467 | Pfund-Zeichen | ok |
| 157 | Ø | 2467 | O mit Querstrich | ok |
| 158 | × | 2348 | Multiplikations-Zeichen | ? |
| 159 | ƒ | 124678 | Florin-Zeichen | ? |
| 160 | á | 168 | a mit Akut | ok |
| 161 | í | 1468 | i mit Akut | ok |
| 162 | ó | 14568 | o mit Akut | ok |
| 163 | ú | 1568 | u mit Akut | ok |
| 164 | ñ | 13458 | n mit Tilde | ok |
| 165 | Ñ | 2567 | N mit Tilde | ok |
| 166 | ª | 1258 | a unterstrichen | unerwünscht |
| 167 | º | 2458 | o unterstrichen | unerwünscht |
| 168 | ¿ | 38 | umgekehrtes Fragezeichen | unerwünscht |
| 169 | ® | 12358 | registrated trademark-Zeichen | unerwünscht |
| 170 | ¬ | 25678 | logische Negation-Zeichen | unerwünscht |
| 171 | ½ | 12368 | "1/2 | unerwünscht |
| 172 | ¼ | 1368 | "1/4 | unerwünscht |
| 173 | ¡ | 367 | umgekehrtes Ausrufungszeichen | unerwünscht |
| 174 | « | 5678 | Winkelanführungszeichen links | ? |
| 175 | » | 4578 | Winkelanführungszeichen rechts | ? |
| 176 | ░ | 78 | 25% gefülltes Feld | unerwünscht |
| 177 | ▒ | 3678 | 50% gefülltes Feld | unerwünscht |
| 178 | ▓ | 235678 | 75% gefülltes Feld | unerwünscht |
| 179 | │ | 237 | durchgehender senkrechter Strich (Graphik) | unerwünscht |
| 180 | ┤ | 13568 | T, Fuß nach links | unerwünscht |
| 181 | Á | 28 | A mit Akut | ok |
| 182 | Â | 167 | A mit Zirkumflex | ok |
| 183 | À | 23678 | A mit Gravis | ok |
| 184 | © | 123468 | copyright-Zeichen | ok |
| 185 | ╣ | 457 | doppeltes "T", Fuß nach links | unerwünscht |
| 186 | ║ | 1234568 | doppelter senkrechter Strich | unerwünscht |
| 187 | ╗ | 12458 | doppelte rechte obere Ecke | unerwünscht |
| 188 | ╝ | 2678 | doppelte rechte untere Ecke | unerwünscht |
| 189 | ¢ | 58 | Cent-Zeichen | ? |
| 190 | ¥ | 468 | Yen-Zeichen | ? |
| 191 | ┐ | 278 | einfache rechte obere Ecke | unerwünscht |
| 192 | └ | 378 | einfache linke untere Ecke | unerwünscht |
| 193 | ┴ | 27 | T, Fuß nach oben | unerwünscht |
| 194 | ┬ | 138 | T, Fuß nach unten | unerwünscht |
| 195 | ├ | 2367 | T, Fuß nach rechts | unerwünscht |
| 196 | ─ | 67 | waagerechter Strich | unerwünscht |
| 197 | ┼ | 12467 | einfaches Kreuz | unerwünscht |
| 198 | ã | 34678 | a mit Tilde | ok |
| 199 | Ã | 3467 | A mit Tilde | ok |
| 200 | ╚ | 2378 | doppelte linke untere Ecke | unerwünscht |
| 201 | ╔ | 23567 | doppelte linke obere Ecke | unerwünscht |
| 202 | ╩ | 8 | doppeltes "T", Fuß nach oben | unerwünscht |
| 203 | ╦ | 123458 | doppeltes "T", Fuß nach unten | unerwünscht |
| 204 | ╠ | 1238 | doppeltes "T", Fuß nach rechts | unerwünscht |
| 205 | ═ | 2578 | doppelter waagerechter Strich | unerwünscht |
| 206 | ╬ | 1245678 | doppeltes Kreuz (Graphik) | unerwünscht |
| 207 | ¤ | 4678 | Währungszeichen | ? |
| 208 | ð | 23458 | eth (Isländisch) | ? |
| 209 | Ð | 3567 | ETH (Isländisch) | ? |
| 210 | Ê | 1267 | E mit Zirkumflex | ok |
| 211 | Ë | 2358 | E mit Umlaut | ok |
| 212 | È | 3578 | E mit Gravis | ok |
| 213 | ı | 248 | i ohne Punkt (Türkisch) | ok |
| 214 | Í | 258 | I mit Akut | ok |
| 215 | Î | 1467 | I mit Zirkumflex | ok |
| 216 | Ï | 23568 | I mit Umlaut | ok |
| 217 | ┘ | 678 | einfache rechte untere Ecke | unerwünscht |
| 218 | ┌ | 257 | einfache linke obere Ecke | unerwünscht |
| 219 | █ | 12345678 | 100 % gefülltes Feld | unerwünscht |
| 220 | ▄ | 12567 | untere Hälfte gefüllt | unerwünscht |
| 221 | ¦ | 158 | unterbroch. senkr. Strich, "Oder"-Zeichen | ? |
| 222 | Ì | 57 | I mit Gravis | ok |
| 223 | ▀ | 124567 | obere Hälfte gefüllt | unerwünscht |
| 224 | Ó | 2568 | O mit Akut | ok |
| 225 | ß | 34568 | sz-Zeichen oder beta | ok |
| 226 | Ô | 14567 | O mit Zirkumflex | ok |
| 227 | Ò | 578 | O mit Gravis | ok |
| 228 | õ | 1358 | o mit Tilde | ok |
| 229 | Õ | 267 | O mit Tilde | ok |
| 230 | µ | 1348 | my | ok |
| 231 | þ | 12348 | thorn (Isländisch) | ? |
| 232 | Þ | 2357 | THORN (Isländisch) | ? |
| 233 | Ú | 268 | U mit Akut | ok |
| 234 | Û | 1567 | U mit Zirkumflex | ok |
| 235 | Ù | 35678 | U mit Gravis | ok |
| 236 | ý | 24568 | y mit Akut | ok |
| 237 | Ý | 3568 | Y mit Akut | ok |
| 238 | ¯ | 458 | Macron, Überstrich | unerwünscht |
| 239 | ´ | 568 | Akut | ok |
| 240 |  | 368 | Silbentrennungsstrich | ok |
| 241 | ± | 23578 | Plus-Minus-Zeichen | unerwünscht |
| 242 | ‗ | 1248 | doppelter Unterstreichungsstrich | ok |
| 243 | ¾ | 13468 | "3/4 | unerwünscht |
| 244 | ¶ | 1458 | Pilcrow-Zeichen | ? |
| 245 | § | 357 | Paragraph-Zeichen | ok |
| 246 | ÷ | 125678 | Divisions-Zeichen | ? |
| 247 | ¸ | 68 | Cedille | ok |
| 248 | ° | 4568 | Ringel | ok |
| 249 | ¨ | 48 | Umlautpunkte | ? |
| 250 | · | 37 | Mittepunkt | ? |
| 251 | ¹ | 18 | hochgestellte 1 | unerwünscht |
| 252 | ³ | 148 | hochgestellte 3 | unerwünscht |
| 253 | ² | 128 | hochgestellte 2 | unerwünscht |
| 254 | ■ | 1234567 | kleines gefülltes Quadrat | unerwünscht |
| 255 |  | 7 | Blank FF | ok |